# Раздел Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

## Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.

Прирост строительных фондов в г. Тейково представлен в таблице ниже.

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории Г. Тейково Тейковского района, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Градостроительного Кодекса РФ в указанном документе определяется функциональное назначение территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

# Ниже в таблицах представлены договорные присоединенные нагрузки по источникам теплоснабжения г. Тейково.

# Таблица 1.11

| № п/п | Наименование потребителя | Адрес объекта |  |  | Максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Город | Улица | Дом | Итого | Отопление | ГВС |
| 1 | ООО "УК "Управдом-Центр" | г.Тейково | пос.Грозилово | 5 | 0,135121 | 0,121841 | 0,013280 |
| 2 | ООО "УК "Управдом-Центр" | г.Тейково | пос.Грозилово | 7 | 0,117692 | 0,108839 | 0,008853 |
| 3 | ООО "УК "Управдом-Центр" | г.Тейково | пос.Грозилово | 9 | 0,115120 | 0,108480 | 0,006640 |
| 4 | ООО "УК "Управдом-Центр" | г.Тейково | пос.Грозилово | 11а | 0,232542 | 0,208196 | 0,024346 |
| 5 | ООО "УК "Управдом-Центр" | г.Тейково | пос.Грозилово | 13 | 0,456897 | 0,425911 | 0,030986 |
| 6 | ООО "УК "Управдом-Центр" | г.Тейково | пос.Грозилово | 14 | 0,341885 | 0,312005 | 0,029880 |
| 7 | ООО "УК "Управдом-Центр" | г.Тейково | пос.Грозилово | 15 | 0,299751 | 0,280938 | 0,018813 |
| 8 | ООО "УК "Управдом-Центр" | г.Тейково | пос.Грозилово | 46 | 0,060250 | 0,057483 | 0,002767 |
| 9 | ООО "УК "Управдом-Центр" | г.Тейково | пос.Грозилово | 47 | 0,064115 | 0,061348 | 0,002767 |
| 10 | ООО "УК "Управдом-Центр" | д.Грозилово | ул.Загородная | 1 | 0,063165 | 0,060398 | 0,002767 |
| 11 | ООО "УК "Управдом-Центр" | д.Грозилово | ул.Загородная | 3 | 0,065278 | 0,060851 | 0,004427 |
| 12 | ООО "УК "Управдом-Центр" | д.Грозилово | ул.Загородная | 4 | 0,066355 | 0,061375 | 0,004980 |
| 13 | ООО "УК "Управдом-Центр" | д.Грозилово | ул.Загородная | 5 | 0,067257 | 0,062277 | 0,004980 |
| 14 | ООО "УК "Управдом-Центр" | д.Грозилово | ул.Загородная | 6 | 0,066050 | 0,061623 | 0,004427 |
| 15 | ООО "УК "Управдом-Центр" | д.Грозилово | ул.Загородная | 25 | 0,064147 | 0,058060 | 0,006087 |
| 16 | ООО "УК "Управдом-Центр" | д.Грозилово | ул.Загородная | 26 | 0,065424 | 0,060997 | 0,004427 |
| 17 | ОГБПОУ ТМК | г.Тейково | пос.Грозилово | 17 | 0,662655 | 0,636941 | 0,025714 |
| 18 | ЗАО "Девелопмент" | г.Тейково | пос.Грозилово | 13 | 0,050434 | 0,049303 | 0,001131 |
| 19 | ООО "Согласие" | г.Тейково | пос.Грозилово | 13 | 0,004000 | 0,004000 |  |
| 20 | ООО "Аргос" | г.Тейково | пос.Грозилово | южнее д.7 | 0,212519 | 0,212519 |  |
| 21 | ООО "Завод жел.бет.изделий" | г.Тейково | пос.Грозилово | 50 | 0,041124 | 0,034981 | 0,006143 |
| 22 | ООО "Строитель" | г.Тейково | пос.Грозилово | 15 | 0,021000 | 0,021000 |  |
| 23 | ФГУП "Почта России" | г.Тейково | пос.Грозилово | 13 | 0,005000 | 0,005000 |  |
| 24 | ФЛ Бобачева С.В. | г.Тейково | пос.Грозилово | 13 | 0,011028 | 0,010805 | 0,000223 |
| 25 | ФЛ Вяткин А.П. | г.Тейково | пос.Грозилово | 48 | 0,072231 | 0,067294 | 0,004937 |

| № п/п | Наименование объекта | Инв.№ | Год постройки | Q Тепловая нагрузка на ГВС Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Красные сосенки, в том числе: |  |  |  |
| 1 | 70 лет Октября ул., 1 | 227 | 1986 | 0,068 |
| 2 | 70 лет Октября ул., 2 | 226 | 1986 | 0,071 |
| 3 | 70 лет Октября ул., 3 | 230 | 1987 | 0,073 |
| 4 | 70 лет Октября ул., 4 | 232 | 1987 | 0,074 |
| 5 | 70 лет Октября ул., 5 | 239 | 1988 | 0,071 |
| 6 | Гвардейская ул., 2 | 16 | 1960 | 0,027 |
| 7 | Гвардейская ул., 4 | 86 | 1968 | 0,050 |
| 8 | Гвардейская ул., 5 | 54 | 1965 | 0,073 |
| 9 | Гвардейская ул., 6 | 31 | 1964 | 0,065 |
| 10 | Гвардейская ул., 7 | 35 | 1965 | 0,067 |
| 11 | Гвардейская ул., 9 | 34 | 1964 | 0,067 |
| 12 | Гвардейская ул., 10 | 30 | 1964 | 0,068 |
| 13 | Гвардейская ул., 11 | 174 | 1975 | 0,069 |
| 14 | Гвардейская ул., 13 | 180 | 1976 | 0,047 |
| 15 | Гвардейская ул., 15 |  | 1981 | 0,058 |
| 16 | Молодежная ул., 1 | 110 | 1969 | 0,041 |
| 17 | Молодежная ул., 2 | 90 | 1968 | 0,058 |
| 18 | Молодежная ул., 3 | 109 | 1969 | 0,041 |
| 19 | Молодежная ул., 4 | 107 | 1969 | 0,052 |
| 20 | Молодежная ул., 5 | 93 | 1969 | 0,059 |
| 21 | Молодежная ул., 6 | 26 | 1963 | 0,054 |
| 22 | Молодежная ул., 7 | 21 | 1963 | 0,060 |
| 23 | Молодежная ул., 9 | 19 | 1962 | 0,061 |
| 24 | Молодежная ул., 12 |  | 1967 | 0,042 |
| 25 | Молодежная ул., 13 |  | 1987 | 0,069 |
| 26 | Молодежная ул., 14 | 27 | 1963 | 0,052 |
| 27 | Неделина ул., 1 | 248 | 1989 | 0,080 |
| 28 | Неделина ул., 2 | 241 | 1989 | 0,077 |
| 29 | Неделина ул., 3 | 242 | 1989 | 0,078 |
| 30 | Неделина ул., 4 | 240 | 1989 | 0,075 |
| 31 | Неделина ул., 5 | 247 | 1989 | 0,075 |
| 32 | Неделина ул., 6 | 252 | 1990 | 0,072 |
| 33 | Неделина ул., 7 | 253 | 1990 | 0,072 |
| 34 | Неделина ул., 8 | 255 | 1990 | 0,080 |
| 35 | Неделина ул., 9 |  | 1991 | 0,084 |
| 36 | Неделина ул., 10 | 256 | 1993 | 0,084 |
| 37 | Неделина ул., 11 |  | 1997 | 0,000 |
| 38 | Неделина ул., 12 |  | 1997 | 0,080 |
| 39 | Неделина ул., 16 |  | 2010 | 0,000 |
| 40 | Новоженова ул., 1 | 187 | 1977 | 0,067 |
| 41 | Новоженова ул., 1А | 202 | 1980 | 0,037 |
| 42 | Новоженова ул., 2 | 28 | 1963 | 0,069 |
| 43 | Новоженова ул., 3 | 199 | 1978 | 0,074 |
| 44 | Новоженова ул., 4 | 29 | 1963 | 0,072 |
| 45 | Новоженова ул., 5 | 222 | 1986 | 0,074 |
| 46 | Новоженова ул., 7 | 224 | 1986 | 0,075 |
| 47 | Новоженова ул., 8 | 32 | 1964 | 0,061 |
| 48 | Новоженова ул., 10 | 17 | 1962 | 0,027 |
| 49 | Новоженова ул., 12 | 23 | 1963 | 0,029 |
| 50 | Новоженова ул., 14 | 20 | 1963 | 0,055 |
| 51 | Новоженова ул., 18 | 18 | 1962 | 0,051 |
| 52 | Новоженова ул., 20 | 22 | 1961 | 0,032 |
| 53 | Новоженова ул., 24 | 1 | 1957 | 0,018 |
| 54 | Новоженова ул., 26 | 2 | 1957 | 0,013 |
| 55 | Новоженова ул., 28 | 3 | 1957 | 0,018 |
| 56 | Советской Армии ул., 1 | 177 | 1975 | 0,069 |
| 57 | Советской Армии ул., 2 | 210 | 1982 | 0,068 |
| 58 | Советской Армии ул., 2А | 246 | 1989 | 0,043 |
| 59 | Советской Армии ул., 3 | 166 | 1973 | 0,072 |
| 60 | Советской Армии ул., 4 | 220 | 1985 | 0,074 |
| 61 | Советской Армии ул., 5 | 128 | 1970 | 0,064 |
| 62 | Советской Армии ул., 6 | 223 | 1986 | 0,071 |
| 63 | Советской Армии ул., 7 | 111 | 1969 | 0,055 |
| 64 | Советской Армии ул., 9 | 127 | 1970 | 0,067 |
| 65 | Советской Армии ул., 11 | 135 | 1971 | 0,073 |
| 66 | Советской Армии ул., 27 |  | 2007 | 0,094 |
| 67 | Солнечный переулок, 2 | 4 | 1957 | 0,019 |
| 68 | Солнечный переулок, 4 | 9 | 1958 | 0,022 |
| 69 | Пристройка школы №10 |  | 1965 | 0,003 |
| 70 | Казарма на 624 чел |  | 1964 |  |
| 71 | Казарма на 264 чел |  | 1965 |  |
| 72 | Казарма на 272 чел |  | 1966 |  |
| 73 | Казарма на 600 чел |  | 1969 |  |
| 74 | Казарма на 800 чел |  | 1970 |  |
| 75 | Казарма на 400 чел |  | 1981 |  |
| 76 | Учебный корпус |  | 1971 |  |
| 77 | Учебный корпус |  | 1978 |  |
| 78 | Кухня столовая,пристройк |  | 1964 |  |
| 79 | Цех обработки овощей |  | 1968 | 0,001 |
| 80 | Столовая |  | 1970 | 0,085 |
| 81 | Штаб |  | 1965 |  |
| 82 | Штаб |  | 1965 |  |
| 83 | Штаб |  | 1972 |  |
| 84 | Штаб |  | 1988 |  |
| 85 | Солдатский клуб |  | 1968 |  |
| 86 | медпункт |  | 1977 | 0,001 |
| 87 | кар.помещение |  | 1965 |  |
| 88 | КПП |  | 1966 |  |
| 89 | КПП |  | 1966 |  |
| 90 | КПП |  | 1966 |  |
| 91 | Баня |  | 1968 | 0,042 |
| 92 | магазин |  | 1969 |  |
| 93 | гараж-стоянка отаплив. |  | 1967 |  |
| 94 | гараж-стоянка отаплив. |  | 1967 |  |
| 95 | гараж-стоянка отаплив. |  | 1967 |  |
| 96 | гараж-стоянка отаплив. |  | 1971 |  |
| 97 | хранилище |  | 1965 |  |
| 98 | хранилище для АТИ |  | 1986 |  |
| 99 | хранилище для АТ |  | 1986 |  |
| 100 | боксы гаражные |  | 1989 |  |
| 101 | склад тех имущества |  | 1965 |  |
| 102 | солдатская мастерская |  | 1965 |  |
| 103 | холодильник |  | 1968 |  |
| 104 | ПТО |  | 1975 |  |
| 105 | ПТО |  | 1978 |  |
| 106 | главный корпус промбазы |  | 1984 | 0,040 |
| 107 | корпус разборки и покрас |  | 1984 |  |
| 108 | пожарное депо |  | 1965 |  |
| 109 | продовольств.склад |  | 1965 |  |
| 110 | котельная |  | 1984 |  |
| 111 | станция дальней связи |  | 1972 |  |
| 112 | здание спе |  | 1972 |  |
| 113 | ОЗОр-КП |  | 1996 |  |
| 114 | домик отд |  | 1976 | 0,001 |
| 115 | холодильник |  | 1980 |  |
| 116 | КП |  | 1967 |  |
| 117 | РММ |  | 1971 |  |
| 118 | механич мастерск |  | 1974 |  |
| 119 | чайная №8 |  | 1974 |  |
| 120 | Пищеблок госпиталя |  | 1964 | 0,042 |
| 121 | обеденный зал |  | 1977 |  |
| 122 | ДКРА |  | 1969 | 0,002 |
| 123 | инфекционный корпус |  | 1964 | 0,015 |
| 124 | хоз.корпус госпиталя |  | 1964 | 0,000 |
| 125 | главный корпус госпиталя |  | 1966 | 0,050 |
| 126 | поликлинника |  | 1982 | 0,001 |
| 127 | психиатрическое отделен. |  | 1989 | 0,002 |
| 128 | проходная госпиталя |  | 1965 |  |
| 129 | административное здание |  | 1980 |  |
| 130 | гараж под склад |  | 1970 |  |
| 131 | гараж |  | 1978 |  |
| 132 | склад 10 ДОЦ |  | 1990 |  |
| 133 | штаб генподрядчика |  | 2007 |  |
| 134 | общежитие №1 |  | 2007 |  |
| 135 | общежитие №2 |  | 2009 |  |
| 136 | общежитие №3 |  | 2007 |  |
| 137 | адм-бытовой блок |  | 2009 |  |
| 138 | общежитие |  | 1960 |  |
| 139 | общежитие |  | 1964 |  |
| 140 | общежитие |  | 1965 |  |
| 141 | общежитие |  | 1970 |  |
| 142 | общежитие |  | 1975 |  |
| 143 | общежитие |  | 1985 |  |
| 144 | общежитие |  | 1986 |  |
| 145 | жилой дом |  | 2007 |  |
| 146 | жилой дом |  | 2010 |  |
| 147 | школа гимназия №3 |  | 1984 | 0,050 |
| 148 | школа №10 |  | 1963 | 0,028 |
| 149 | детский сад №6 "Орленок" |  | 1979 |  |
| 150 | детский сад №10 "звёздочка" |  | 1965 |  |
| 151 | детский сад №5 "сказка" |  | 1970 |  |
| 152 | детский сад "Светлячок" |  | 1972 | 0,029 |
| 153 | аптека (сов.арм. д.15) |  | 1972 |  |
| 154 | молодежная 22 (домком+комендатура) |  | 1990 |  |
| 155 | телеком |  | 1995 | 0,000 |
| 156 | теремок |  | 1995 | 0,001 |

## Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Необходимые данные по потреблению теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления, не предоставлены, либо отсутствуют.

## Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

К окончанию планируемого периода потребление тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах, не предусматривается ввиду отсутствия рассматриваемых потребителей, расположенных в производственных зонах.

## Потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

К окончанию планируемого периода потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не предусматривается ввиду отсутствия рассматриваемых потребителей, расположенных в производственных зонах.

# Раздел Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Более детальная прорисовка зоны действия котельной г. Тейково представлена в электронной модели на базе Графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт».

По котельной ООО «Тейковская котельная» контура «Шестагинский р-н», «ВФД», «Центр города» магистраль отопления ООО «Контур», ввода в дома АО «Тейковское ПТС» на основании концессии.

Шестагинский проезд, ул. Шестагинская магистраль ГВС – ООО «Контур», ввода в дома АО «Тейковское ПТС» на основании концессионного соглашения.

Котельная № 1 (Индустриальная, 6а). Сети отопление и сети ГВС АО «Тейковское ПТС» (концессия), магистральные сети в собственности.

По котельной № 6 (2-я Пролетарская, 41) сети отопление на основании концессии - АО «Тейковское ПТС», магистральные сети в собственности.

По контуру Котельной ТНВ «ООО «Агромаркет» и компания» магистральные сети отопления и ГВС - «ООО «Агромаркет» и компания», ввода в дома и часть магистральных сетей отопления АО «Тейковское ПТС» на основании концессии.

По котельной  (пос. Грозилово, д. 50) магистральные сети отопления и ГВС – «МУП «МПО ЖКХ». Ввода в дома - АО «Тейковское ПТС» на основании концессии.

Котельная (Советской Армии, д. 1б) и  Котельная  (Неделина, д. 20а) сети отопления и ГВС –                  ООО «Тепловик».

Температурный график работы котельных – 150/70 С⁰, 130/70 С⁰ и 95/70 С⁰. Температурный график на Котельной (Неделина, д. 20а) для теплоснабжения жилого фонда - 95/70 0C, для подачи пара – 110/90 0C.

ООО «Тейковская котельная»

# Схема 1.9

# Схема 1.10

# Котельная №1

# Схема 1.11

# Котельная №6

# Схема 1.12

# Котельная МУП «МПО ЖКХ»

# Схема 1.13

# Котельная ОАО «Агромаркет и компания»

# Схема 1.14

# Газовая котельная мкр. «Красные сосенки»

# Схема 1.15

# Мазутная котельная мкр. «Красные сосенки»

# Схема 1.16

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.

Более детальная прорисовка зоны действия от котельной г. Тейково представлена в  электронной модели на базе Графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт».

Описание графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт»

Функциональные возможности Графико-информационного расчетного комплекса "ТеплоЭксперт", необходимые для создания и дальнейшей эксплуатации электронной модели:

- Внесение, хранение, обработка и поддержание актуальности данных по элементам теплоэнергетических объектов

- Возможность оперативного получения персоналом информации по любым элементам объектов

- Ведение статистики ремонтов и аварий на тепловых сетях

- Вычисление нормативных и расчетных потерь

- Моделирование фактических режимов эксплуатации существующих сетей теплоснабжения

- Моделирование режимов эксплуатации  с учетом  перспективных планов  развития объектов при строительстве, модернизации и подключении новых объектов

- Выявление резервов энергосбережения и экономии топливно-энергетических ресурсов

"ТеплоЭксперт" позволяет:

- Воссоздавать (с помощью встроенных средств редактирования) и отображать на экране компьютера схему тепловой сети, изменяя конфигурацию и добавляя новые элементы. Благодаря "оживлению" схемы, в любой момент и в любом масштабе с помощью щелчка мыши можно получить всю интересующую информацию о любом элементе схемы (участок, узел, камера, потребитель).

- Моделировать реальную схему включения и сопряжения разнородных потребителей и заносить все данные по каждому из них.

- Устанавливать граничные параметры фактического температурного режима с отображением его в графическом или табличном виде во всем диапазоне изменения температур наружного воздуха, а также исследовать состояние системы в условиях недогрева теплоносителя на источнике теплоснабжения.

- Получать графические и табличные данные о фактическом распределении потоков теплоносителя в ветвях и узлах системы, а так же и у потребителей при транспортировке сетевой воды при любой сложности конфигурации сетей и нескольких источниках.

- Воспроизводить и накладывать пьезометрические графики в реальном рельефе местности по любой цепочке участков сети в разных режимах эксплуатации. В таблице, расположенной под пьезографиком, присутствуют сведения о расходах и гидравлических потерях на соответствующих участках схемы.

- Предоставлять установившуюся тепловую картину у потребителей в любом режиме эксплуатации по факту установленных (или не установленных) смесительных и дроссельных наладочных устройств с выводом данных о величине установившихся при этом значений режимных параметров с учетом падения температуры теплоносителя.

- Отображать состояние потребителей и участков на схеме сети в цветах по интересующим Вас режимным параметрам как по факту введенных данных, так и после наладки с установкой новых, определенных системой дроссельных устройств.

- Моделировать любые принимаемые эксплуатационные решения при условиях: смены температурного режима регулирования отпуска теплоты; присоединения или отключения тех или иных (вновь подключаемых) потребителей, ветвей и отдельных участков сети; замене одних трубопроводов на другие, а также сетевых насосов на источнике теплоснабжения ( ТЭЦ, ЦТП, ТП и т.п. ) с предоставлением данных о величинах установившихся при этом значений всех расходных и энергетических параметров в системе.

- Производить экономическую оценку тех или иных эксплуатационных решений, проводимых непосредственно, или планируемых на будущее, ориентируясь на получаемый от этих решений экономический эффект.

Отличительными особенностями комплекса являются:

- Многопользовательский режим работы

Обеспечивает одновременную работу пользователей комплекса. Количество пользователей может варьироваться от нескольких единиц до сотен.

- Распределение прав доступа к данным и функционалу "ТеплоЭксперт"

Приложение "ТеплоЭксперт-Администратор" позволяет гибко настраивать права доступа пользователя к различным категориям данных и функциям "ТеплоЭксперт", включая назначение прав доступа к отдельным контурам схемы тепловых сетей.

- Клиент-серверная технология

"ТеплоЭксперт" представляет собой распределенное приложение на основе клиент-серверной технологии. Все ресурсоемкие задачи выполняются приложением "ТеплоЭксперт-Сервер", а результаты передаются на клиентские рабочие места.

- База данных на платформе Microsoft SQL Server

Для обеспечения надежности хранения данных, быстрого доступа к большим объемам информации и безопасности высокого уровня используется одна из передовых систем управления базами  данных MS SQL Server.

- Мультидисплейный и многооконный режим работы

Дает возможность оператору одновременно выводить интересующую его информацию, как  на несколько мониторов, так и организовывать несколько окон на главном дисплее для одновременной оценки работы интересующих участков теплосети

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В России все большую популярность получает автономное и индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или помещении. При этом если речь идет о многоквартирном жилом доме или крупном здании административного либо коммерческого назначения, то чаще используется термин автономное отопление. Если же разговор о небольшом частном доме или квартире, то более уместным кажется термин индивидуальное отопление.

Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

Перевод потребителей в жилых многоквартирных домах подключенных к централизованному теплоснабжению на индивидуальное теплоснабжение не предусматривается.

Перевод на индивидуальное теплоснабжение отдельных потребителей в многоквартирных домах приводит к следующим негативным последствиям:

- нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения и, как следствие, тепловой баланс всего жилого здания;

- наносится  существенный вред всей отопительной системе (в частности, происходит снижение температуры в примыкающих помещениях);

- нанесение вреда экологии, вследствие, большого выброса продуктов сгорания.

# Раздел Перспективные балансы теплоносителя

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы ГВС. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от химсостава исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы водоочистки).

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия не производится в связи с отсутствием ВПУ на котельной.

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Для систем теплоснабжения согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» предусматривается аварийная дополнительная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается равным 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции.

Необходимые данные по балансам производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения, не предоставлены, либо отсутствуют.

# Раздел Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Предложение по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

Нового строительства источников теплоснабжения в г. Тейково не планируется.

## Предложение по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Реконструкция источников тепловой энергии обеспечивающих приросты тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, не планируется.

## Предложение по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения, не планируется.

## Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.

## Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

Переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

Перевод котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим не планируется.

## Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Перспективная присоединенная нагрузка к окончанию планируемого периода (2032 год) по сравнению с базовым годом не изменится.

## Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Температурный график работы котельных – 150/70 С⁰, 130/70 С⁰ и 95/70 С⁰. Температурный график на Котельной (Неделина, д. 20а) для теплоснабжения жилого фонда - 95/70 0C, для подачи пара – 110/90 0C.

## Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Перспективная установленная тепловая мощность по каждому источнику теплоснабжения с указанием сроков ввода в эксплуатацию основного оборудования представлена в пункте 2.4 данного документа.

# Раздел Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не планируется, ввиду отсутствия таких зон.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения, не планируется.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство и  реконструкция тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

В качестве основного направления развития системы транспорта теплоносителя в г. Тейково рассматривается реконструкция тепловых сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс, с использованием предизолированных в заводских условиях трубопроводов с эффективными теплоизоляционными материалами (предварительно изолированным пенополиуретаном (ППУ изоляция) или с использованием пенополимерминеральной изоляции (ППМ изоляция)).

Мероприятием предусматривается поэтапная замена все участков тепловых сетей поселка, выработавших нормативный срок эксплуатации (25 лет) с использованием ППМ-изоляции .

Предлагаемое мероприятие направлено на повышение надежности системы централизованного теплоснабжения и снижение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя..

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопастности теплоснабжения, отсутствуют.

# Раздел Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Вложений инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии не требуется.

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов, не планируется.

## Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работысистемы теплоснабжения, не планируется.

# Раздел  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти, после проработки тарифных последствий для населения.

Раздел Решения по бесхозяйным тепловым сетям

К 2017 году в г. Тейково бесхозяйные тепловые сети не выявлены.