РАСПОРЯЖЕНИЕ

администрации городского округа Тейково

Ивановской области

________________________________________________________

от 24.10.2018   №  462

- Об утверждении рекомендаций к оснащению объектов массового пребывания людей камерами видеонаблюдения

В рамках обеспечения безопасности объектов (территорий) массового пребывания людей,-

1. Утвердить прилагаемые Рекомендации к оснащению объектов массового пребывания людей камерами видеонаблюдения.

2. Отделу   организационной  работы  и  информационного обеспечения администрации г.о. Тейково разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации г.о. Тейково в сети Интернет в новостной ленте и в разделе «Потребительский рынок», Вестнике органов местного самоуправления городского округа Тейково.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить                на первого заместителя главы администрации (по вопросам городского хозяйства) Юферова А.А.

Глава городского округа Тейково                                               С.А. Рыбаков

Приложение

к распоряжению администрации г.о. Тейково
от  24.10.2018 № 462

Рекомендации

к оснащению объектов массового пребывания людей камерами видеонаблюдения

В рамках обеспечения безопасности в местах скопления людей рекомендуется оборудовать объекты пребывания граждан системой видеонаблюдения.

Под объектами пребывания граждан подразумеваются объекты торговли, общественного питания, туристического, гостиничного сектора, объекты отправления религиозного культа, спортивные и другие общедоступные объекты непроизводственной сферы с одновременным пребыванием 20 и более человек.

- Назначение систем видеонаблюдения

Локальные системы видеонаблюдения предназначены для передачи визуальной информации о состоянии охраняемых зон, помещений, периметра и территории контролируемого объекта в помещение охраны с одновременной регистрацией событий, происходящих в помещениях и на территории контролируемого объекта.

Применение видеоконтроля в местах, посещаемых гражданами, позволяет в случае получения сигнала о нарушении определить характер и место нарушения, направление движения нарушителя и принять необходимые меры пресечения, зафиксировать произошедшие события и использовать видеозапись при дальнейшем расследовании противозаконных действий.

Средства видеонаблюдения, видеозаписи и видеоохраны, применяемые в системе видеонаблюдения, должны выбираться в соответствии с особенностями организации охраны каждого конкретного охраняемого объекта.

Технические характеристики системы, тип и количество оборудования (в том числе количество и разрешающая способность видеокамер, количество видеорегистраторов и т.д.) непосредственно зависят от поставленных перед системой задач.
           Возможные тактические задачи определены в таблице.

| Задачи | Функции |
| --- | --- |
| Общее наблюдение и оценка обстановки | Своевременное обнаружение угроз безопасности граждан за счет обзорного наблюдения зон и прилегающих территорий. Изучение видеоархивов возникновения и развития противоправных действий, идентификация лиц, предметов, оружия, транспортных средств и т.п. |
| Выявление и пресечение преступных проявлений на территориях | Своевременное обнаружение угроз безопасности граждан за счет наблюдения за потенциально криминогенными участками территорий. Изучение видеоархивов возникновения и развития противоправных действий, идентификация лиц, предметов, оружия, транспортных средств и т.п. |
| Видеоверификация сигналов о происшествиях | Осмотр текущего состояния места происшествия. Просмотр (при необходимости) видеоархива места происшествия во время предполагаемого совершения преступления или правонарушения |
| Формирование доказательной базы при расследовании преступлений и правонарушений против личности и собственности | Изучение видеоархивов возникновения и развития противоправных действий, идентификация лиц, предметов, оружия, транспортных средств и т.п. |
| Охрана объектов от вандализма | Формирование сигнала от средств видеоаналитики при пересечении охранных зон объектов. Осмотр текущего состояния места происшествия. Просмотр (при необходимости) видеоархива места происшествия во время предполагаемого совершения преступления или правонарушения |
| Поиск лиц по видеоизображениям | Выделение и распознавание лиц на видеоизображениях. Поиск лица по базе зафиксированных лиц. Сличение зафиксированного лица с разыскиваемыми |

- Места установки систем видеонаблюдения

Системами видеонаблюдения целесообразно оборудовать:
	- периметр здания объекта и подъездные пути к нему;

- центральный вход на объект (как с наружной, так и с внутренней стороны);

- боксы, ворота для въезда машин;

-  операционный, торговый, выставочный, кассовый залы и другие;

- помещения, коридоры, по которым производится транспортировка денег и материальных ценностей, перемещение посетителей и обслуживающего персонала;

-другие помещения, контролируемые зоны по усмотрению руководства и службы безопасности объекта.

При размещении видеокамер на объекте целесообразно учитывать следующие факторы:

- режим работы этого объекта;

- порядок проведения операций с ценностями;

- расположение входов и выходов из помещений;

- особенности расположения помещений внутри здания;

- количество контролируемых зон.

При определении мест установки видеокамер рекомендовано руководствоваться следующими принципами:

1) исключение возможного несанкционированного доступа. При невозможности этого - предусмотреть конструктивные элементы, затрудняющие доступ;

2) обеспечение максимальных углов обзора и отсутствие непрозрачных помех (препятствий).

При организации освещения в зоне видеонаблюдения камер недопустима избыточная (блики, тени) или недостаточная освещенность.

Допускается использование видеокамер с функцией переключения на максимально возможные разрешающую способность и качество изображения при входе объекта в поле зрения.

При оборудовании системы видеонаблюдения контролируемого объекта видеокамеры должны обеспечивать контроль за:

- всеми входами-выходами из охраняемой зоны;

- торговыми и операционными залами;

- местами расчетно-кассового обслуживания посетителей;

- залами баров, ресторанов, кафе;

- местами хранения наличных денежных средств и ценных бумаг.

Целесообразно учитывать высоту установки видеокамер (горизонтальные углы обзора) на входе-выходе из охраняемого помещения для возможно полной детализации внешнего вида объекта, попадающего в поле зрения видеокамеры, и его последующей идентификации. При выборе места размещения видеокамер следует учитывать, что все объекты на входах и выходах из контролируемой зоны должны гарантированно попасть в поле зрения видеокамер, полностью перекрывающее контролируемую зону. Расширение поля наблюдения достигается увеличением количества видеокамер или применением соответствующей расстоянию оптики.